各位评委老师好

我们的项目是智瞳工检-AI工业视觉智能检测系统

我们主要根据赛题完成了六项任务，

包括分类检测，目标计数，尺寸检测，缺陷检测，字符识别，以及运行界面设计

在分类检测中，我们先进行数据集的增强，模拟实际工业环境光照角度的略微变化，然后在要求的训练平台上，对数据进行标注，

然后进行分类模型的训练，经过参数的调整，达到了100%的准确率

最后应用到流程中，实现饮料类别的判断，并存储带有识别结果和检测耗时的图片

在目标计数中，我们使用的是高精度匹配方法，保存每个木棍的特征轮廓，然后进行匹配，通过优化模板减少漏检，再通过置信度阈值设置，排除掉多检

在尺寸检测中，我们先使用了sauvola二值化，使纸杯轮廓清晰可见，接着进行形态学处理，减少噪点干扰，最后进行圆查找来检测纸杯的半径值，对半径范围，边缘阈值，滤波尺寸，卡尺数量进行调整，达到高准确率下的最高速度，由于叠放的纸杯高度更高，半径更大，因此，我们通过判断待检纸杯的半径处于什么区间范围，来区分判断是单个还是叠放

在缺陷检测中，我们先在训练平台，根据不同的缺陷类型，对数据集进行不同标签的区域标注，然后进行图像分割模型的训练，

经过训练，我们的模型能够推理出存在损坏或污损的区域并进行分割，

在流程中，我们把模型的分割结果和原图片进行叠加，把叠加图和检测耗时进行保存

在字符识别中，我们先进行预处理，排除强烈亮暗对比的干扰，使字符清晰可见，并把预处理之后的图片进行保存
对这些图片，我们进行带有位置信息，角度信息和字符内容信息的标注，

然后分别进行字符定位和字符识别模型的训练
在流程中，我们先按照和预处理相同的方式对图片进行处理，再用字符定位模型对字符进行定位，得到定位框和角度信息，形成roi区域，然后使用字符识别模型，继承上一步中得到的roi，完成字符内容识别，最后进行保存

根据我们的统计，在应用了随机增强的测试集上，。。。

并且我们利用学校的工业相机实际拍摄图片，进行了实际验证，准确率浮动不超过10%

最后是我们的界面设计，主要采用了橘色和白色的设计风格，主页面设置了打开各个子页面的跳转按钮，子页面中集成了预览页面，停止，自动切换，单次执行，连续执行，以及关键数据的收集，以表格的形式呈现

接下来请我的小组成员进行功能演示。